ПАСПОРТ УСЛУГИ (ПРОЦЕССА)

ПО ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ ПРИСОЕДИНЕНИЮ

Открытого акционерного общества «Калиновский химический завод»

Далее ОАО «КХЗ»

Потребитель: юридическое лицо, физическое лицо

Порядок определения стоимости услуг (процесса):  ____________________________

Условия оказания услуг (процесса):    ________________________________________

Порядок оказания услуг (процесса): поэтапный

| № | Этап |  |  | Содержание / Условия этапа | Форма предоставления |  | Срок предоставления |  |  | Ссылка на нормативный правовой акт |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Согласование места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик приборов учета |  |  | Собственник энергопринимающих устройств, имеющий намерение установить в отношении таких энергопринимающих устройств систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, либо заменить ранее установленные систему учета или прибор учета, входящий в состав измерительного комплекса или системы учета, обязан направить письменный запрос в адрес ОАО «КХЗ» о согласовании места установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета заявление о необходимости оборудования точки поставки приборами учета с указанием подлежащей оборудованию точки поставки и необходимых технических требований к приборам учета. ОАО «КХЗ» в течение в течение 15 рабочих дней со дня получения запроса от собственника энергопринимающих устройств, осуществляет согласование мест установки прибора учета, схемы подключения прибора учета и иных компонентов измерительных комплексов и систем учета, а также метрологических характеристик прибора учета. Ответ о согласовании или об отказе в согласовании должен быть направлен лицу, направившему запрос, не позднее 15 рабочих дней со дня получения такого запроса сетевой организацией. | Письменный запрос потребителя Письменный ответ ОАО «КХЗ» (согласование/ мотивированный отказ) |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении В течение 15 рабочих дней с даты получения документов |  |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №442. |
| 2 | Допуск в эксплуатацию прибора учета. |  |  | Собственник энергопринимающих устройств, в отношении которых установлен прибор учета, - исполнитель коммунальных услуг, обязан получить допуск прибора учета в эксплуатацию, для чего он должен направить письменную заявку на осуществление допуска в эксплуатацию прибора учета в адрес ОАО «КХЗ». Процедура допуска прибора учета в эксплуатацию заканчивается составлением акта допуска прибора учета в эксплуатацию. Если в ходе процедуры допуска прибора учета в эксплуатацию будет установлено несоблюдение требований, установленных законодательством РФ, то в допуске в эксплуатацию такого прибора учета отказывается с указанием причин отказа. Устранение нарушений в таком случае должно осуществляться за счет лица, осуществившего установку приборов учета. | Письменная заявка потребителя Письменное предложение ОАО «КХЗ» о новой дате и времени. |  | За одно посещение, в случае комплектности документов и полноты сведений в заявлении |  |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №442. |
| 3 |  | Снятие контрольных показаний приборов учета | ОАО «КХЗ» проводит контрольное снятие показаний в соответствии с разработанным ею планом-графиком проведения контрольного снятия показаний. План-график проведения контрольного снятия показаний сетевая организация доводит до сведения потребителя. Для участия в проведении контрольного снятия показаний приборов учета, ОАО «КХЗ» приглашает лицо, владеющее на праве собственности или ином законном основании энергопринимающими устройствами и (или) объектами электроэнергетики, к которым непосредственно присоединены такие энергопринимающие устройства (энергетические установки). Результаты контрольного снятия показаний ОАО «КХЗ» оформляет актом контрольного снятия показаний. |  |  | Письменное уведомление ОАО «КХЗ» |  | 1 раз в месяц в соответствии с планом-графиком | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №442. |  |
| 4 |  | Прием показаний приборов учета от потребителя | Для потребителей - юридичеких лиц прием осуществляется в срок до 25 числа расчетного месяца путем предоставления потребителем акта снятия показания, подписанного руководителем предприятия, скрепленный печатью. Для потребителей - физических лиц прием осуществляется один раз в месяц показания приборов учета потребленной электроэнергии (в счетах-извещениях, счетах-квитанциях). |  |  | Акт снятия показания |  | За одно посещение |  |  |
| 5 |  | Проверка, в том числе снятие показаний, прибора учета перед его демонтажем для ремонта, поверки или замены | Собственник энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), имеющий намерение демонтировать в целях замены, ремонта или поверки прибор учета, ранее установленный в отношении таких энергопринимающих устройств (объектов по производству электрической энергии (мощности)), обязан направить способом, позволяющим подтвердить факт получения, письменную заявку о необходимости снятия показаний существующего прибора учета, осмотра его состояния и схемы подключения до его демонтажа в адрес ОАО «КХЗ». |  |  | Письменная заявка потребителя |  |  | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 11.08.2014 №442. |  |
| 6 |  | Расчет объема переданной электрической энергии потребителя | Объем отпуска электрической энергии (мощности) за расчетный период определяются по показаниям расчетных приборов учета электрической энергии. |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 |  | Контроль показателей качества электрической энергии | Контроль качества электрической энергии в точках присоединения потребителей электрической энергии проводит ОАО «КХЗ». Точки контроля выбираются в соответствии с нормативными документами, утвержденными в установленном порядке. |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 |  | Контроль значений соотношения потребления активной и реактивной мощности для отдельных энергопринимающих устройств (групп энергопринимающих устройств) потребителя | По факту выявления ОАО «КХЗ» на основании показаний приборов учета нарушений значений соотношения потребления активной и реактивной мощности составляется акт, который направляется потребителю. В случае если по истечении 10 рабочих дней уведомление потребителем услуг не направлено, ОАО «КХЗ» применяет повышающий коэффициент к тарифу на услуги по передаче электрической энергии (в том числе в составе конечного тарифа (цены) на электрическую энергию). Убытки, возникающие у сетевой организации или третьих лиц в связи с нарушением установленных значений соотношения потребления активной и реактивной мощности, возмещаются лицом, допустившим такое нарушение в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации. |  |  | Акт ОАО «КХЗ» Письменное уведомление с указанием срока обеспечения соблюдения установленных характеристик о невозможности выполнить указанные в акте требования |  | В течение 10 дней с даты получения акта | Постановление Правительства РФ от 27.12.2004 г. № 861 |  |
| 9 |  | Составление и выдача актов безучетного и бездоговорного потребления электрической энергии | Составление по факту выявленного безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии акта о неучтенном потреблении электроэнергии. Подписание составленного акта. Расчет объема безучетного или бездоговорного потребления электрической энергии. Передача расчета объема безучетного потребления электрической энергии вместе с актом о неучтенном потреблении электроэнергии гарантирующему поставщику, обслуживающему потребителя. Оформление счета для оплаты стоимости электрической энергии в объеме бездоговорного потребления. Направление счета вместе c актом о неучтенном потреблении электрической энергии лицу, осуществившему бездоговорное потребление, способом, позволяющим подтвердить факт получения. |  |  | Акт о неучтенном потреблении электрической энергии Расчет объема неучтенного потребления электрической энергии Сопроводительное письмо Счет на оплату |  | В момент выявления факта безучетного или бездоговорного потребления В течение 2 рабочих дней со дня составления акта Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта Не позднее 3 рабочих дней с даты составления акта | Основные положения функционирования розничных рынков электроэнергии» (утв. Постановлением Правительства РФ от 04.05.2012 №442 |  |

Главный энергетик  /С.В. Козырчиков/